PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Pédale Looper Guitare sur ESP32 WROOM

Mesures de latence · SNR · Dégradation overdub

FERNANDES DA MOURA David  ·  Candidat n° 53130  ·  PSI  ·  2024-2025

TIPE — Physique Ondulatoire — Thème : Cycle et Boucle

# 1. Vue d'ensemble du protocole

Ce protocole détaille les trois campagnes de mesures expérimentales conduites sur le prototype de pédale looper réalisé sur ESP32 WROOM. Il précise pour chaque mesure : le matériel utilisé, le câblage de l'oscilloscope, la procédure d'acquisition et la méthode de traitement des données.

| Mesure | Grandeur caractérisée | Instrument principal |
| --- | --- | --- |
| M1 — Latence système | Δt entre signal GBF et sortie DAC (µs) | Oscilloscope numérique |
| M2 — SNR vs Fs | Rapport signal/bruit en fonction de Fs (dB) | Oscilloscope + Python FFT |
| M3 — Dégradation overdub | SNR après 1 à 5 couches d'overdub (dB) | Python FFT sur données SD |

# 2. Matériel nécessaire

## 2.1 Équipements de mesure

| Appareil | Spécifications minimales requises |
| --- | --- |
| Oscilloscope numérique à 2 voies | Bande passante ≥ 1 MHz · résolution temporelle ≤ 1 µs · mémoire ≥ 2 500 pts |
| Générateur de fonctions (GBF) | Sortie sinus et carré · fréquences 100 Hz à 10 kHz · amplitude réglable 0–500 mV |
| Câbles BNC ×2 | Longueur ≤ 1 m pour limiter les capacités parasites |
| Adaptateur BNC → jack 3.5 mm | Pour connecter le GBF au jack 6.3 mm du prototype via adaptateur 3.5/6.3 |
| Adaptateur jack 6.3 mm → BNC | Pour connecter la sortie DAC du prototype à l'oscilloscope |
| Ordinateur avec Python 3 | numpy, matplotlib, scipy — pour le traitement FFT des fichiers CSV |

## 2.2 Prototype looper (ESP32 WROOM)

- ESP32 WROOM câblé selon le schéma électronique (schema_looper.pdf)

- Code looper_wroom_v3.ino téléversé et fonctionnel — LED témoin : moniteur série actif

- Carte SD formatée FAT32 insérée dans le shield Grove SD — pour l'enregistrement des données

- Alimentation USB stable (ordinateur ou chargeur 5V/1A) — éviter les alimentations bruitées

→ Vérifier avant chaque campagne que le moniteur série affiche [LOOPER] Démarrage sans erreur.

# 3. Mesure M1 — Latence système

Objectif : mesurer le délai Δt entre le front montant du signal d'entrée (GBF) et la réponse correspondante en sortie du DAC.

## 3.1 Câblage de l'oscilloscope

Schéma de connexion — mesure M1

GBF → Jack IN 6.3 mm (entrée prototype) → Voie 1 oscilloscope (CH1)

Jack OUT 6.3 mm (sortie DAC prototype) → Voie 2 oscilloscope (CH2)

GND oscilloscope = GND ESP32 (masse commune impérative)

Amplitude GBF : 100 mV crête (signal carré 100 Hz)

Détail des connexions :

- CH1 (voie 1) : reliée à la sortie BNC du GBF ET à l'entrée Jack IN du prototype (nœud commun via T-BNC ou bifurcation).

- CH2 (voie 2) : reliée à la sortie Jack OUT du prototype via l'adaptateur jack 6.3 mm → BNC.

- Masse : relier impérativement le GND du câble BNC de CH2 au GND de l'ESP32 pour éviter les boucles de masse.

→ Ne pas connecter la sortie GBF directement à l'oscilloscope sans passer par le prototype — cela court-circuiterait la mesure.

## 3.2 Réglages de l'oscilloscope

| Paramètre | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| Couplage CH1 et CH2 | DC |
| Échelle verticale CH1 | 50 mV/div |
| Échelle verticale CH2 | 500 mV/div (signal DAC amplifié par le préampli) |
| Base de temps | 20 µs/div (pour voir clairement un écart de ~25 µs) |
| Déclenchement (trigger) | Fronts montants CH1 · niveau trigger : 0 V · mode Normal |
| Curseurs temporels | Activer les curseurs ΔT — positionner T1 sur le front CH1, T2 sur le front CH2 |
| Persistance | Désactiver la persistance pour une lecture précise des fronts |

## 3.3 Procédure d'acquisition

- Placer le prototype en état IDLE (LED ou moniteur série).

- Régler le GBF : signal carré, f = 100 Hz, amplitude = 100 mV crête, offset = 0 V.

- Stabiliser l'affichage oscillo (attendre 30 s après mise sous tension pour la stabilité thermique).

- Positionner les curseurs T1 et T2 sur les fronts montants respectifs de CH1 et CH2.

- Lire ΔT affiché par l'oscilloscope. Répéter 5 fois sans toucher au câblage et noter les 5 valeurs.

- Modifier Fs dans le code (valeurs : 8 000 / 11 025 / 16 000 / 22 050 / 32 000 / 44 100 Hz), retéléverser, répéter les étapes 1 à 5.

## 3.4 Traitement des données

- Valeur retenue : moyenne des 5 acquisitions pour chaque Fs.

- Incertitude : demi-écart entre la valeur min et max des 5 mesures (incertitude de type A).

- Comparaison au modèle : tracer Δt mesuré et 1/Fs sur le même graphique (Python matplotlib).

→ Si une valeur s'écarte de plus de 5 µs de la moyenne, noter la température ambiante — la dérive thermique de l'horloge interne de certains oscilloscopes peut causer une aberration reproductible (cf. point 22 kHz dans les résultats).

# 4. Mesure M2 — SNR en fonction de Fs

Objectif : mesurer le rapport signal/bruit (SNR) en sortie du DAC pour différentes fréquences d'échantillonnage, et comparer à la formule théorique SNR = 6,02n + 1,76 avec n = 8 bits.

## 4.1 Câblage

Schéma de connexion — mesure M2

GBF → Jack IN 6.3 mm du prototype

Jack OUT 6.3 mm → Voie 1 oscilloscope (pour vérification visuelle)

Jack OUT 6.3 mm → Entrée audio soundcard PC (enregistrement alternatif)

OU : données acquises directement sur carte SD via code Arduino modifié

GND commun entre GBF, prototype et oscilloscope

→ La méthode recommandée est l'acquisition sur carte SD (8 192 points) puis traitement Python — plus précise que la soundcard car l'ESP32 gère l'horloge d'échantillonnage.

## 4.2 Réglages du GBF

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Forme du signal | Sinusoïdal |
| Fréquence | 1 000 Hz (1 kHz) — hors harmoniques de Fs |
| Amplitude | 200 mV crête — environ 60 % de la pleine échelle ADC (évite la saturation) |
| Offset | 0 V (le pont diviseur assure le centrage à 1,65 V) |

## 4.3 Acquisition sur carte SD — procédure Arduino

- Modifier le code : dans loop(), après N = 8 192 échantillons enregistrés en PLAY, écrire le buffer sur la carte SD au format CSV.

- Régler Fs dans le code (#define FS), téléverser, injecter le sinus 1 kHz, appuyer footswitch pour lancer l'enregistrement.

- Récupérer le fichier CSV sur la carte SD. Répéter pour Fs ∈ {8 000 ; 16 000 ; 22 050 ; 44 100} Hz.

## 4.4 Calcul du SNR avec Python

Méthode FFT — calcul du SNR

1. Charger le fichier CSV : data = np.loadtxt('mesure_44100.csv', delimiter=',')

2. Appliquer une fenêtre de Hann : windowed = data * np.hanning(len(data))

3. Calculer la FFT : fft = np.abs(np.fft.rfft(windowed))

4. Identifier le pic signal à 1 kHz : idx_signal = np.argmax(fft)

5. Masquer le pic (±5 bins) pour isoler le bruit : fft_bruit = fft.copy() ; fft_bruit[idx_signal-5 : idx_signal+6] = 0

6. SNR = 20 × log10(fft[idx_signal] / sqrt(mean(fft_bruit²)))

→ Le script complet est disponible dans simulation/simulation_looper.py du dépôt GitHub.

# 5. Mesure M3 — Dégradation SNR par overdub

Objectif : quantifier la dégradation du SNR couche par couche et valider la loi théorique SNR_L = SNR_1 − 20·log₁₀(L).

## 5.1 Câblage

Schéma de connexion — mesure M3

GBF → Jack IN 6.3 mm du prototype (même câblage que M2)

Jack OUT → Oscilloscope CH1 (surveillance visuelle de la saturation)

Prototype → Carte SD (enregistrement du buffer après chaque couche)

## 5.2 Procédure d'acquisition

- Régler GBF : sinus 440 Hz, amplitude 200 mV crête. Choisir Fs = 44 100 Hz.

- Appuyer footswitch (court) : état ENREG. Enregistrer une boucle de 2 s (loopLen ≈ 88 200 échantillons).

- Appuyer footswitch (court) : état PLAY. Vérifier à l'oscillo que la boucle rejoue proprement.

- Sauvegarder le buffer sur carte SD → fichier couche_1.csv. Calculer SNR_1.

- Appuyer footswitch (court) : état OVERDUB. Le sinus 440 Hz continue à être injecté via le GBF.

- Attendre un cycle complet (2 s). Appuyer footswitch : PLAY. Sauvegarder → couche_2.csv. Calculer SNR_2.

- Répéter étapes 5 et 6 pour obtenir couche_3.csv, couche_4.csv, couche_5.csv.

→ À chaque couche : passer par OVERDUB (1 cycle) → PLAY (sauvegarder) → OVERDUB (1 cycle) → etc.

→ Surveiller l'oscilloscope : si la forme d'onde commence à présenter un écrêtage visible, noter l'indice de couche.

## 5.3 Traitement — même méthode FFT que M2

Appliquer la méthode FFT décrite en §4.4 à chacun des fichiers couche_L.csv pour obtenir SNR_1 à SNR_5. Tracer sur un même graphique :

- SNR_L mesuré vs L (points expérimentaux)

- Courbe théorique : SNR_L = SNR_1 − 20·log₁₀(L)

# 6. Tableau récapitulatif des conditions expérimentales

| Paramètre | M1 — Latence | M2 & M3 — SNR |
| --- | --- | --- |
| Signal injecté | Carré 100 Hz, 100 mV crête | Sinus 1 kHz (M2) ou 440 Hz (M3), 200 mV crête |
| Fs testées | 8k / 11k / 16k / 22k / 32k / 44,1k Hz | 8k / 16k / 22k / 44,1k Hz (M2) · 44,1k Hz (M3) |
| Nb. acquisitions / point | 5 mesures curseurs oscillo | 1 fichier CSV de 8 192 pts / Fs / couche |
| Instrument de mesure | Oscilloscope numérique (curseurs ΔT) | Python scipy.fft (FFT + calcul SNR) |
| Sortie surveillée | Voie 2 oscillo (Jack OUT → DAC) | Voie 1 oscillo + fichier CSV carte SD |
| Température ambiante | Noter T°C à chaque session | Noter T°C à chaque session |
| Durée estimée | ~45 min (toutes valeurs Fs) | ~30 min (M2) + ~20 min (M3) |

# 7. Précautions et sources d'erreur

## 7.1 Précautions obligatoires

- Masse commune : relier GND oscilloscope, GND GBF et GND ESP32 en un point unique (étoile). Toute boucle de masse induit un bruit parasite de 50 Hz.

- Stabilité thermique : laisser l'oscilloscope en chauffe 10 minutes avant de commencer. Une dérive thermique de l'horloge peut induire une aberration de ±5 µs sur la mesure de latence.

- Alimentation ESP32 : utiliser un ordinateur ou un chargeur de qualité. Un chargeur bas de gamme génère du bruit HF qui remonte par l'USB et dégrade le SNR de 2 à 5 dB.

- Amplitude GBF : ne pas dépasser 250 mV crête en entrée — au-delà, le préampli (gain ×47) sature l'ADC 12 bits et les mesures SNR sont faussées.

## 7.2 Sources d'erreur identifiées et corrections

| Source d'erreur | Correction appliquée |
| --- | --- |
| Dérive thermique oscilloscope (±5 µs) | Écarter les valeurs aberrantes (> 2 σ), noter T°C, recalculer R² sans ces points |
| Bruit USB alimentation (−2 à −5 dB SNR) | Mesurer à batterie si possible, ou noter l'écart systématique |
| Rebonds footswitch (faux déclenchements) | DEBOUNCE_MS = 50 dans le code — vérifier à l'oscillo avant la campagne M3 |
| Saturation ADC (signal trop fort) | Vérifier à l'oscillo : la forme d'onde doit être sinusoïdale sans écrêtage |
| Bruit quantification DAC 8 bits | Inhérent à l'architecture — correspond à l'écart théorique attendu (SNR ≈ 49,9 dB) |

# 8. Grilles de saisie

## 8.1 Mesure M1 — Latence

| Fs (Hz) | Δt_1 (µs) | Δt_2 (µs) | Δt_3 (µs) | Δt_4 (µs) | Δt_5 (µs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 000 |  |  |  |  |  |
| 11 025 |  |  |  |  |  |
| 16 000 |  |  |  |  |  |
| 22 050 |  |  |  |  |  |
| 32 000 |  |  |  |  |  |
| 44 100 |  |  |  |  |  |

## 8.2 Mesure M2 — SNR vs Fs

| Fs (Hz) | SNR mesuré (dB) | SNR théorique (dB) |
| --- | --- | --- |
| 8 000 |  | 49,9 |
| 16 000 |  | 49,9 |
| 22 050 |  | 49,9 |
| 44 100 |  | 49,9 |

## 8.3 Mesure M3 — Dégradation overdub (Fs = 44 100 Hz)

| Couche L | SNR mesuré (dB) | SNR théorique (dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 49,9 |
| 2 |  | 43,9 |
| 3 |  | 40,1 |
| 4 |  | 37,4 |
| 5 |  | 35,3 |

# 9. Ressources complémentaires

Tous les fichiers nécessaires sont disponibles dans le dépôt GitHub du projet :

github.com/FernandesDaMoura/looper-esp32-tipe

- code/looper_wroom_v3/looper_wroom_v3.ino — code Arduino avec paramètre Fs modifiable

- simulation/simulation_looper.py — script Python complet pour le calcul du SNR par FFT

- data/latence_mesures.csv et snr_overdub_mesures.csv — grilles de saisie pré-remplies (valeurs fictives à remplacer)

- schema/schema_looper.pdf — schéma électronique complet avec valeurs des composants

FERNANDES DA MOURA David · TIPE PSI 2024-2025 · n° 53130